# 齿轮泵常见故障及维修方法

（1）故障现象：泵不能排料

齿轮泵故障原因：a、旋转方向相反；b、吸入或排出阀关闭； c、入口无料或压力过低； d、粘度过高，泵无法咬料

对策： a、确认旋转方向； b、确认阀门是否关闭； c、检查阀门和压力表； d、检查液体粘度，以低速运转时按转速比例的流量是否出现，若有流量，则流入不足、

（2）故障现象：泵流量不足

故障原因：a、吸入或排出阀关闭； b、入口压力低； c、出口管线堵塞； d、填料箱泄漏；e、转速过低

对策：a、确认阀门是否关闭；b、检查阀门是否打开；c、确认排出量是否正常； d、紧固；大量泄露漏影响生产时，应停止运转，拆卸检查； e、检查泵轴实际转速；

（3）故障现象：声音异常

故障原因：a、联轴节偏心大或润滑不良 b、电动机故障； c、减速机异常； d、轴封处安装不良； e、轴变形或磨损

对策：a、找正或充填润滑脂； b、检查电动机； c、检查轴承和齿轮； d、检查轴封； e、停车解体检查

（4）故障现象：电流过大

故障原因：a、出口压力过高； b、熔体粘度过大；c、轴封装配不良； d、轴或轴承磨损； e、电动机故障

对策：a、检查下游设备及管线；b、检验粘度； c、检查轴封，适当调整； d、停车后检查，用手盘车是否过重； e、检查电动机

（5）故障现象：泵突然停止

故障原因：a、停电； b、电机过载保护； c、联轴器损坏；d、出口压力过高，联锁反应；e、泵内咬入异常； f、轴与轴承粘着卡死

对策：a、检查电源；b、检查电动机；c、打开安全罩，盘车检查；d、检查仪表联锁系统；e、停车后，正反转盘车确认； f、盘车确认

齿轮泵相关国家标准[1]

JB/T 7041-2006 液压齿轮泵

JIS B8312-2002 齿轮泵和螺杆泵.水力性能验收试验

JB/T 51055-1999 农用齿轮泵产品质量分等

JB/T 53312-1999 齿轮泵产品质量分等

JB/T 58211-1999 液压齿轮泵(2.5MPA、10～25MPA)产品质量分等

JIS B8352-1999 液压齿轮泵

JB／T 9835．2-1999 农用齿轮泵安装法兰和轴伸的尺寸系列和标记

JB／T 9835．1-1999 农用齿轮泵 技术条件

MT／T 573-1996 矿用液压齿轮泵试验方法

CB／T 3719-1995 船用高压齿轮泵技术条件

CB／T 3701-1995 船用齿轮泵修理技术要求